FICHE TECHNIQUE

| Désignation | Sachets de stérilisation Medibase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence (s) | SACHETS AUTOCOLLANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taille | 8,5 x 16,5cm |  | 7 x 25,5cm | 9 x 25,5cm | 14 x 28cm | 25,5 x 38cm | 5,7 x 13cm | 18 x 33cm | 9 x 13cm | 30 x 45cm |
|  | Réf | 3135469 |  | 3135470 | 3135471 | 3135472 | 3135473 | 3135474 | 3135475 | 3135476 | 3135477 |
|  | SACHETS A SOUDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taille | 7 x 25,5cm |  |  | 9 x 25,5cm |  |  | 20 x 33cm AVEC SOUFFLET DE 5,5cm |  |  |  |
|  | Réf | 3135479 |  |  | 3135480 |  |  | 3135478 |  |  |  |
| Visuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description | Sachets de stérilisation recommandés pour la stérilisation en autoclave ou en chemiclave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques et Données techniques | Papier |  | Le poids de base du papier est de ±60g/m2, conforme aux exigences des packagings stériles en papier figurant sur la liste des normes ISO11607-1,2 et EN868-5. Selon la conception des sachets, le texte est imprimé en bleu marine (Pantone 298U), avec impression d’indicateur de stérilisation à la vapeur et à l’Oxyde d’Ethylène (OE). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Film |  | Face transparente bleutée composée de PET/PP, l’épaisseur est de ±0,052mm, le poids est de 56 g/m2, conformément aux exigences de la norme EN868-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encre |  | Ajout d’encre ; la surface minimale d’impression de l’indicateur doit être de 100mm2, il ne peut devenir incolore ou tâcher. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Packaging | Boîte de 200 sachets, disponible en 10 tailles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de vie | 5 ans à partir de la date de fabrication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indications d’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I Fabricant : FOMED Industries Inc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Version 2.3   					Mise à jour 15/11/2022 par RG