FICHA TÉCNICA

| Designación | TOALLITAS DESINFECTANTES |  |
| --- | --- | --- |
| Reference(s) | Caja de 100 toallitas | 3131820 |
|  | La bolsa de recambio de 100 toallitas | 3131821 |
| Visual |  |  |
| Descripción | Toallitas impregnadas con una solución desinfectante ideal para limpiar y desinfectar dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles (pequeños equipos médicos y dentales). Probado bajo control dermatológico. |  |
| Características y datos técnicos | - Para su uso en superficies lisas y pequeños equipos médicos - Toallitas particularmente grandes, gruesas, fuertes y suaves. - Menos del 5% de surfactantes no iónicos, fragancias como el limoneno, desinfectantes: Etanol, Alquilo, cloruro de dimetilbencilamonio, Propan-2-ol. ACTIVIDAD MICROBIANA; PERIODO DE CONTACTO. Tratamiento general. Bactericida; EN13727* - EN14561; 5min. EN14561: MRSA; 5min. Fungicida; EN14562: Aspergillus fumigatus; 5min. Levuricidio; EN13624 - EN 14562: Candida albicans; 5min. Tuberculocidio; EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae; 15min. Virucida; EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1; 1min. EN14476: Polyomavirus; 1min. EN14476: Rotavirus; 15min. Usos adicionales. Bactericida; EN1276; 30s. EN13697; 5min. Fungicida; EN13697: Aspergillus niger; 5min. Levuricidio; EN1650* - EN 13697: Candida albicans; 5min. *En condiciones sucias. |
| Embalaje | Caja de 100 toallitas La bolsa de recambio de 100 toallitas |  |
| Esperanza de vida | Usar dentro de los 3 meses después de la apertura. |  |
| Indicaciones de uso | Toallitas de un solo uso listas para usar. Al poner la caja en funcionamiento: 1. Quita la tapa, 2. Quita la cubierta permanentemente, 3. Limpie el paño central a través del agujero de la capucha con las manos limpias y luego limpie con el paño central. 4. Vuelva a colocar la tapa. 5. Pasa la toallita sobre el equipo. 6. Deje que funcione de 30 segundos a 15 minutos dependiendo de la actividad antimicrobiana deseada. 7. Deje que se seque al aire. 8. No se enjuague. 9. Cierre la válvula después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen. |  |
| informaciones legales | Dispositivo médico de clase IIA Marca CE 0459. Organismo de certificación: G-MED. Fabricante FELT S.A |  |

Versión 1.2

15/11/2022 RG